ESP32-S3 AI智能语音助手

& Game Boy 模拟器

设计报告

基于 ESP-IDF + LVGL 的嵌入式多功能智能终端

2026 年 5 月

# 目录

1 项目概述

1.1 项目背景

1.2 主要功能

1.3 硬件平台

2 方案论证

2.1 主控芯片选型

2.2 音频架构方案对比

2.3 内存管理策略

2.4 游戏模拟器方案

3 系统工作原理

3.1 系统总体架构

3.2 语音助手工作流程

3.3 游戏模拟器工作原理

3.4 音频输出原理

4 电路设计

4.1 系统电路框图

4.2 引脚分配表

4.3 电路原理图

5 软件流程

5.1 系统启动流程

5.2 主菜单交互流程

5.3 多任务协作模型

5.4 I2S 资源共享机制

6 关键 Bug 分析与修复

6.1 WiFi 连接时开启蓝牙崩溃

6.2 守护任务硬杀导致 Mutex 死锁

6.3 百度 Token 指针悬空

6.4 无 WiFi 时语音对话崩溃

6.5 游戏与 WiFi 内存冲突崩溃

6.6 音频杂音与卡啲声

6.7 模块 Mutex 并发初始化竞态

7 总结

7.1 实现成果

7.2 开发经验总结

7.3 代码统计

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

本项目设计并实现了一款基于 ESP32-S3 的多功能智能终端，集成了 AI 语音助手、Game Boy 游戏模拟器、音乐播放器、智能家居控制等功能于一体。项目采用 ESP-IDF v5.4 开发框架，配合 LVGL 图形界面库，实现了丰富的人机交互界面。

## 1.2 主要功能

- 天气查询与实时时钟显示

- AI 聊天助手（LLM 大模型对话）

- 在线语音助手（录音 → ASR → LLM → TTS）

- 离线语音命令识别（ESP-SR MultiNet7）

- Game Boy 游戏模拟器（Walnut-CGB）60fps）

- SD 卡音乐播放器（WAV + MP3）

- BLE 蓝牙配网与远程音乐控制

- 巴法云智能设备控制

- 音量调节（NVS 持久化）

## 1.3 硬件平台

| 组件 | 型号/规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ESP32-S3 | DevKitC-1 N16R8 | 16MB Flash + 8MB PSRAM，双核 240MHz |
| LCD | 2.4” ILI9341 TFT | 240x320，SPI 80MHz |
| 麦克风 | INMP441 | I2S 数字麦克风，16kHz |
| 功放 | MAX98357A | I2S D类功放 + 嗇叭 |
| 输入 | 旋转编码器 + 3x3矩阵键盘 | PCNT硬件解码 + GPIO扫描 |
| 存储 | MicroSD卡 | SPI3_HOST，FAT32 |

# 2 方案论证

## 2.1 主控芯片选型

选择 ESP32-S3 而非 ESP32 或 STM32 的原因：

- 双核 Xtensa LX7 @ 240MHz，足以同时运行游戏模拟器（Core 1）和音频处理（Core 0）

- 8MB Octal PSRAM，满足 ROM 加载、录音缓冲、HTTP 响应等大内存需求

- 原生支持 WiFi + BLE 5.0 共存，无需外挂模块

- 官方 ESP-SR 离线语音识别框架仅支持 ESP32-S3

- ESP-IDF 生态成熟，组件库丰富（LVGL、Helix MP3、NimBLE等）

## 2.2 音频架构方案对比

开发过程中音频系统经历了多次重构：

| 方案 | 描述 | 问题 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案A | 软件 Stereo 展开 + 主动填充静音 | Ring 饥饿导致周期性卡啲声 | 废弃 |
| 方案B | 硬件 MONO 槽 + DMA auto_clear | 无杂音，简化数据流 | 采用 |
| 方案C | 字节尾对齐 + DC-block HPF | 消除 HTTP chunked 奇数字节错位 + 直流偏置 | 采用 |

## 2.3 内存管理策略

ESP32-S3 内部 DRAM 仅 ~338KB，项目采用分层内存策略：

- PSRAM 优先：HTTP 缓冲、录音、ROM、音乐解码均放 PSRAM

- 用后即释：HTTP 响应缓冲在 API 返回前立即释放，不常驻

- 懒加载：BLE/ESP-SR 仅在进入对应界面时初始化，退出时释放 ~100KB DRAM

- NVS 写入防抖：音量 slider 500ms 合并写入，避免 Flash 磨损

## 2.4 游戏模拟器方案

最终采用 Walnut-CGB（Peanut-GB 高性能重写版），原因：

- 双指令取构架 + 32位 DMA 路径，专为 32位 MCU 优化

- DMG 模式稳定 60fps（CGB 彩色模式帧率不足，回退灰白）

- APU 音频合成独立任务 Core 0，与主仿真 Core 1 真正并行

- 1.5倍缩放渲染（160x144 → 240x216），异步 DMA 双行缓冲

# 3 系统工作原理

## 3.1 系统总体架构

系统采用 FreeRTOS 多任务架构，各功能模块以独立任务运行，通过 Queue、Semaphore、RingBuffer 等机制协作。主要分为以下层次：

- 硬件驱动层：LCD SPI、I2S 音频、GPIO 键盘、SD 卡 SPI

- 中间件层：LVGL 图形库、ESP-SR 语音引擎、NimBLE 协议栈

- 应用层：天气、聊天、语音、游戏、音乐、智能设备控制

## 3.2 语音助手工作流程

在线语音助手的完整流程：

- 用户按键开始录音，INMP441 通过 I2S 采集 16kHz/16bit 音频

- 录音数据存入 PSRAM 缓冲区（最长 10 秒，~320KB）

- 通过 HTTPS POST 发送至百度语音识别 API，返回文字

- 识别文字送入 LLM 大模型（OpenAI 兼容接口），获取回复

- 回复文字通过百度 TTS 合成语音，流式返回 WAV PCM

- PCM 数据推入 Speaker RingBuffer，MAX98357A 通过 I2S DMA 播放

## 3.3 游戏模拟器工作原理

Game Boy 模拟器采用 Walnut-CGB 内核，工作流程：

- 从 SD 卡加载 ROM 文件到 PSRAM（最大 4MB）

- 暂停 WiFi/BLE 释放 DRAM，初始化模拟器上下文

- 主循环（Core 1）：读键盘 → 执行一帧仿真 → 渲染到 LCD → 帧节拍等待

- APU 任务（Core 0）：每帧合成 268 个 mono 样本，推入 Speaker

- LCD 渲染：1.5倍缩放 + SPI 异步 DMA 双行缓冲，每 2 行批量传输

- 中间键长按 800ms 退出，恢复 WiFi/BLE、还原采样率

## 3.4 音频输出原理

音频输出采用 MAX98357A I2S D类功放，关键设计：

- 硬件 MONO 槽位：无需软件 stereo 展开，数据量减半

- DMA auto_clear：无数据时自动输出零电平，消除空闲噪声

- DC-block 高通滤波（截止 12.7Hz）：消除功放直流偏置底噪

- 字节尾对齐：保留奇数字节到下次拼合，防止 16bit 样本错位

- 线性淡入（64样本/4ms）：消除播放启动爆破声

- Q15 定点对数音量控制：volatile 原子写入，播放路径无锁

# 4 电路设计

## 4.1 系统电路框图

（此处插入系统电路框图）

## 4.2 引脚分配表

| 功能模块 | 信号 | GPIO 引脚 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| LCD (SPI2) | MOSI | GPIO11 | SPI 数据 |
| LCD (SPI2) | SCLK | GPIO12 | SPI 时钟 80MHz |
| LCD (SPI2) | RES | GPIO10 | 复位 |
| LCD (SPI2) | DC | GPIO9 | 数据/命令 |
| LCD (SPI2) | BLK | GPIO46 | 背光 |
| INMP441 (I2S0) | BCLK | GPIO38 | 位时钟 |
| INMP441 (I2S0) | WS | GPIO39 | 字选择 |
| INMP441 (I2S0) | SD | GPIO40 | 数据输入 |
| MAX98357A (I2S1) | BCLK | GPIO15 | 位时钟 |
| MAX98357A (I2S1) | LRC | GPIO16 | 左右声道 |
| MAX98357A (I2S1) | DIN | GPIO17 | 数据输出 |
| 编码器 | A | GPIO4 | PCNT 硬件解码 |
| 编码器 | B | GPIO5 | PCNT 硬件解码 |
| 编码器 | SW | GPIO6 | 按键 |
| SD卡 (SPI3) | CS | GPIO0 | 片选 |
| SD卡 (SPI3) | MOSI | GPIO8 | 数据输出 |
| SD卡 (SPI3) | SCK | GPIO18 | 时钟 |
| SD卡 (SPI3) | MISO | GPIO21 | 数据输入 |
| 矩阵键盘 行 | R0/R1/R2 | GPIO1/2/14 | 扫描驱动 |
| 矩阵键盘 列 | C0/C1/C2 | GPIO41/42/47 | 上拉读取 |

## 4.3 电路原理图

（此处插入完整电路原理图）

# 5 软件流程

## 5.1 系统启动流程

app_main 启动顺序：

- NVS Flash 初始化（存储 WiFi 凭证、音量设置）

- PSRAM 任务管理器初始化（cleaner 任务）

- Speaker I2S 初始化（RingBuffer + DMA + 播放任务）

- 各模块 mutex 初始化（bemfa/baidu_token/model/weather/music）

- LCD 硬件初始化（SPI2 80MHz）

- SD 卡挂载（SPI3，FAT32）

- 矩阵键盘初始化（2ms 扫描任务）

- LVGL 初始化（显示驱动 + 输入设备 + tick 任务 + 主任务）

- 健康监控任务启动（60s 周期打印堆水位）

## 5.2 主菜单交互流程

LVGL 主任务运行菜单界面，用户通过旋转编码器上下滚动选择功能项，按下确认进入对应功能页面。各功能页面的网络请求均通过 PSRAM 后台任务执行，通过 FreeRTOS Queue 传递结果，lv_timer 回调轮询更新 UI，保证 LVGL 线程零阻塞。

## 5.3 多任务协作模型

| 任务名 | 优先级 | 核心 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| lv_tick | 5 | 任意 | LVGL 5ms 时钟 |
| lv_task | 4 | 任意 | LVGL 渲染主循环 |
| spk_tx | 3 | 任意 | RingBuffer → I2S DMA |
| asr_rec | 5 | 任意 | I2S 录音常驻 |
| kpad_task | 6 | 任意 | 矩阵键盘 2ms 扫描 |
| wifi_guard | 4 | 任意 | 断线重连守护 |
| game_run | 10 | Core 1 | GB 模拟器主循环 |
| apu_task | 5 | Core 0 | GB 音频合成 |
| sr_detect | 5 | Core 1 | ESP-SR 命令检测 |

## 5.4 I2S 资源共享机制

I2S_NUM_0 被在线 ASR 和离线 ESP-SR 共享，通过安全交接协议切换：

- asr_mic_deinit()：置 s_rec_active=false → 等录音任务确认退出 → i2s_del_channel

- sr_i2s_init()：重新创建 I2S 通道（16bit mono 配置）

- ESP-SR 停止后：sr_i2s_deinit() → asr_mic_reinit() 恢复原配置

这避免了在 i2s_channel_read 阻塞期间释放底层资源导致的 HardFault。

# 6 关键 Bug 分析与修复

项目开发过程中遇到并修复了多个关键 Bug，以下总结最具代表性的问题：

## 6.1 WiFi 连接时开启蓝牙崩溃

现象：开启 BLE 配网时，如果 WiFi 已连接，系统立即崩溃。

原因：BLE controller 需要大块连续 DRAM，WiFi 驱动占用了大部分内部 RAM，导致 NimBLE 初始化时内存分配失败。

修复：新增 wifi_full_shutdown_for_ble()，开启 BLE 前完整释放 WiFi 驱动栈（含 esp_wifi_deinit），腾出 ~30KB DRAM。配网完成后重新 wifi_connect 走完整 init 流程。

## 6.2 守护任务硬杀导致 Mutex 死锁

现象：wifi_full_shutdown_for_ble 中使用 vTaskDelete 硬杀守护任务，偶发死锁。

原因：守护任务内部有 WIFI_LOCK/WIFI_UNLOCK 调用，如果恰好在持有 mutex 时被 vTaskDelete，mutex 永久被占用，后续所有 WiFi 操作死锁。

修复：改为协作式退出——发送 GUARDIAN_NOTIFY_SHUTDOWN 通知让任务自行退出，等待确认后再继续。退避等待改为 100ms 分段轮询，便于及时响应 shutdown。

## 6.3 百度 Token 指针悬空

现象：ASR/TTS 偶发请求失败或使用错误的 token。

原因：baidu_token_get() 返回内部 static 缓冲区指针，释放锁后另一个线程可能调用 baidu_token_invalidate() 清空或 fetch_token_locked() 覆写该缓冲区，调用方拿到的指针指向已被修改的内容。

修复：新增 baidu_token_copy() 接口，在持有 mutex 期间将 token 拷贝到调用方的栈缓冲区，释放锁后使用本地副本，彻底消除跨线程指针悬空风险。

## 6.4 无 WiFi 时语音对话崩溃

现象：未连接 WiFi 时开启语音助手，系统 panic。

原因：WiFi 未连接时 lwIP tcpip 队列无效，直接发起 HTTP 请求会触发 assert failed: Invalid mbox。

修复：asr_recognize() 入口增加 wifi_get_status() 守卫检查，WiFi 未连接时直接返回错误信息，不发起网络请求。

## 6.5 游戏与 WiFi 内存冲突崩溃

现象：连接 WiFi 后进入游戏，运行几秒后崩溃。

原因：WiFi 驱动占用 ~100KB 内部 DRAM，游戏模拟器任务栈 + LVGL 缓冲剩余内存不足，导致栈溢出。

修复：进入游戏前调用 wifi_suspend_for_game() 暂停 WiFi（释放缓冲池），退出后 wifi_resume_after_game() 恢复。同时将游戏任务栈放在内部 DRAM（而非 PSRAM），避免关 cache 时 PSRAM 不可访问。

## 6.6 音频杂音与卡啲声

现象：TTS 播放时有明显白噪声和周期性卡啲。

原因：(1) HTTP chunked 传输给出奇数字节，导致 16bit 样本错位 1 字节，整段 PCM 变成雪花白噪声；(2) 软件 stereo 展开放大一倍数据量，Ring 饥饿更快，主动填充静音导致周期性卡啲。

修复：(1) 字节尾对齐机制保留奇数字节到下次拼合；(2) 改用硬件 MONO 槽 + DMA auto_clear，去掉主动填充静音逻辑；(3) 增加 DC-block HPF 消除直流偏置底噪。

## 6.7 模块 Mutex 并发初始化竞态

现象：极少情况下多个模块的 mutex 可能被创建两次（泄漏一个）。

原因：model/weather/music 模块的 ensure_mutex() 采用 lazy-init，如果两个任务同时首次调用，可能各创建一个 mutex。

修复：为每个模块新增 _init() 函数，在 app_main 单线程阶段提前创建 mutex，消除并发窗口。

# 7 总结

## 7.1 实现成果

本项目成功实现了一款基于 ESP32-S3 的多功能智能终端，主要技术指标：

- 游戏模拟器稳定 60fps，带完整 4 声道音频输出

- 语音助手完整链路（录音→识别→对话→合成）延迟 < 5秒

- 离线语音命令识别 11 个中文指令，无需网络

- SD 卡音乐播放支持 WAV/MP3，动态采样率切换 8k-48kHz

- BLE 配网 + 远程音乐控制，手机即可操作

- 巴法云智能设备控制，一键开关

- 系统稳定运行，内存无泄漏，健康监控 60s 周期报告

## 7.2 开发经验总结

- 内存管理是嵌入式项目的核心挑战，必须从架构层面规划 DRAM/PSRAM 分配策略

- 多任务并发必须严格遵守锁的获取顺序，避免死锁；优先使用协作式退出而非硬杀

- 音频系统对字节对齐、时序、直流偏置极其敏感，需要多层防护

- 模块初始化应在单线程阶段完成，消除 lazy-init 竞态窗口

- 跨线程共享指针必须在锁内拷贝副本，不能依赖释放锁后指针仍有效

## 7.3 代码统计

| 类别 | 行数 |
| --- | --- |
| 纯手写代码 | ~6,400 行 |
| 字体数据 | ~385,000 行 |
| 模拟器库 | ~10,500 行 |
| LVGL 库 | 未计入 |
| Git 提交次数 | 80 次 |